湖北省荣军医院2021年11月—2022年10月年度检测、环保管家服务

委托单位：湖北省荣军医院

二〇二一年九月

# 1.项目概况

  - 企业基本情况

湖北荣军医院是一家综合性医院，坐落于武昌卓豹路。医院始建于1949年，是一所具有光荣革命传统的医疗机构，是湖北省退役军人事务厅直属、公益一类事业单位，湖北省卫生健康委员会业务直管单位公司。医院占地面积260亩，开放床位490张，科室齐全、设备先进，设有26个临床医技科室，36个临床专业。

医院环境保护责任意识强，一直严格执行国家相关法律法规要求执行，其中医院严格按照《排污许可管理办法（试行）》及其他相关文件规定排放污染物、规范运行管理、运行维护污染防治设施、开展自行监测、进行台账记录并按时提交执行报告、及时公开环境信息。

湖北求实检测技术有限公司受湖北荣军医院委托，经过前期资料收集，依据相关技术规范编制《湖北省荣军医院2021年11月—2022年10月年度检测、环保管家服务方案》。污水处理站无组织废气、医疗废水将按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)相关标准进行监测，为进一步确定无组织废气、医疗废水是否有达标排放、满足国家相关环保要求，开展本次任务。

  - 任务目的

本次任务的目的是按照企业的《排污许可证自行监测要求》确定医院在运行过程中产生的无组织废气、医疗废水是否符合国家相关标准，检测是否达标排放，为项目环境保护建议、公开环境信息提供依据。

  - 任务原则

本次监测过程中所需遵循的工作原则包括：

（1）针对性原则。针对污染特征、污染因子、监测对象，进行无组织废气、医疗废水监测，为污染源数据填报、执行报告、监测信息台账管理工作提供依据。

（2）规范性原则。采样程序化和标准化的方式规范调查过程，保证监测科学性和客观性。

（3）可操作性原则。综合考虑工作方法、工期要求，结合当前科技发展和专业技术水平，确保监测的可行性和可操作性。

# 2.服务内容

2.1 检测明细

根据湖北省荣军医院《排污许可证自行监测要求》，废水中粪大肠菌群为每月检测内容共计12次；废水中悬浮物为每周检测内容共计52次；其它指标为每个季度检测内容共计4次。年度合同中出具52份左右采样检测报告。检测明细见下表

| 类别 | 检测项目 | 点位 | 频次 | 天数 | 任务数 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水 | 粪大肠菌群 | 1 | 3 | 1 | 12次/年 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表2中预处理标准 |
|  | 五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,氨氮,石油类,动植物油,挥发酚,总氰化物,总余氯 | 1 | 3 | 1 | 4次/年 |  |
|  | 悬浮物 | 1 | 3 | 1 | 52次/年 |  |
| 无组织废气 | 甲烷,臭气浓度,氨,硫化氢(时均值),氯气,气象参数 | 4 | 3 | 1 | 4次/年 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表3中标准限值 |

2.2 检测项目、检测方法、使用仪器及检出限

| 类别 | 检测项目 | 标准方法名称 | 检测仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | LRH-150生化培养箱(QS-FX069) | 0.5mg/L |
| 废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | JF1004电子天平 (QS-FX021) | 4mg/L |
| 废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | SP-752紫外可见分光光度计 (QS-FX110) | 0.025mg/L |
| 废水 | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法 HJ 637-2018 | LT-21A红外测油仪(QS-FX062) | 0.06mg/L |
| 废水 | 石油类 |  |  | 0.06mg/L |
| 废水 | 阴离子表面 活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 | SP-752紫外可见分光光度(QS-FX110) | 0.05mg/L |
| 废水 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009 | SP-752紫外可见分光光度(QS-FX110) | 4×10-3mg/L |
| 废水 | 总余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 | Q-CL501B水质分析仪(QS-XC078) | 0.04mg/L |
| 废水 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | SP-752紫外可见分光光度(QS-FX110) | 0.01mg/L |
| 废水 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | DHP-9052电热恒温培养箱(QS-FX072、081) | 20MPN/L |
| 无组织废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | SP-752紫外可见分光光度(QS-FX110) | 0.25mg/m3 |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 空气质量监测 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局2003年 第三篇第一章第十一节（二） | SP-752紫外可见分光光度计(QS-FX110) | 1×10-3mg/m3 |
| 无组织废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 | SP-752 紫外可见分光光度计(QS-FX110) | 0.03mg/m3（采样30L） |
| 无组织废气 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | / | -- |
| 无组织废气 | 甲烷 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | GC-9790Ⅱ气相色谱仪(QS-FX066) | 0.06mg/m3 |

检测方法、使用仪器及检出限均符合国家相关标准及要求，“--”表示方法中不涉及检出限。

2.3 排放限值

| 类别 | 检测项目 | 限值标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 五日生化需氧量 | 100 | mg/L |
| 废水 | 悬浮物 | 60 |  |
| 废水 | 氨氮 | -- |  |
| 废水 | 动植物油类 | 20 |  |
| 废水 | 石油类 | 20 |  |
| 废水 | 阴离子表面活性剂 | 10 |  |
| 废水 | 氰化物 | 0.5 |  |
| 废水 | 总余氯 | 2-8 |  |
| 废水 | 挥发酚 | 1.0 |  |
| 废水 | 粪大肠菌群 | 5000 | MPN/L |
| 无组织废气 | 氨 | 1.0 | mg/m3 |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 0.03 |  |
| 无组织废气 | 氯气 | 0.1 |  |
| 无组织废气 | 臭气浓度 | 10 | 无量纲 |
| 无组织废气 | 甲烷 | 1 | % |

2.4 数据填报

根据《排污许可管理办法（试行）》相关要求，服务单位于每周、每月、每季度检测数据按时上报《湖北省污染源监测信息管理平台》。
2.5 执行报告

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》分类，湖北省荣军医院属于简化管理，服务单位于12月底提交2021年年度执行报告。

- 2.6 台账管理

全国排污许可证管理信息平台台账记录监测信息记录中《 无组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表》、《废水监测仪器信息表》、《废水污染物监测结果表》服务单位按照要求每周、每月、每季度做好监测记录台账。

- 2.7 其他事项

根据甲方需要，并结合乙方公司实际运营情况，提前沟通确定每次采样时间及特殊要求。

- 3.质量保证和质量控制措施

按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

3.1 参加检测的技术人员，均持有上岗证书。

3.2 检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

3.3 现场检测及样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。

3.4 现场采样及检测仪器在使用前进行校准，校准结果符合要求。

3.5 现场携带全程序空白样，实验室分析采取空白样、10%明码平行样、质控样品的测定等措施对检测全过程进行质量控制。

3.6 检测报告实行三级审核。